Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

DZ.262.10.2026

| Lp. | Parametry Wymagane Motocykl ratunkowy (Motoambulans) | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Parametry oferowane (należy wpisać konkretne oferowane parametry) Marka: Typ, model: Liczba miejsc: Moc silnika: Pojemność skokowa: |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | POJAZD BAZOWY |  |  |
| 1. | Nadwozie |  |  |
|  | Motocykl typu Adventure | TAK/NIE |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2026 r. | TAK/NIE |  |
|  | Koło przednie 19 cali, koło tylne 17 cali, | TAK/NIE |  |
|  | System bez kluczykowy, | TAK/NIE |  |
|  | Podgrzewane manetki | TAK/NIE |  |
|  | Kanapa dla kierowcy i pasażera | TAK/NIE |  |
|  | Osłony zabezpieczające silnik przed uszkodzeniem w razie upadku motocykla (gmole) | TAK/NIE |  |
|  | Osłony dłoni | TAK/NIE |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 25 L | TAK/NIE |  |
|  | Podnóżek centralny | TAK/NIE |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie LED. | TAK/NIE |  |
|  | Kufer centralny w kolorze RAL 1016 o objętości min. 48 litrów wykonany z aluminium. | TAK/NIE |  |
|  | Dwa kufry boczne (lewy i prawy) w kolorze RAL 1016 łączną objętość - min. 95 litrów wykonane z aluminium. | TAK/NIE |  |
|  | Płyta zabezpieczająca miskę olejową przed uszkodzeniem | TAK/NIE |  |
|  | Podstawa pod kufry boczne i kufer centralny | TAK/NIE |  |
|  | Kolor żółty - RAL 1016 (dopuszcza się zarówno lakierowanie, jak i oklejenie folią) | TAK/NIE |  |
| 2. | Silnik i układ jezdny |  |  |
|  | Moc silnika min. 130 KM, z zapłonem iskrowym, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 120Nm | TAK/NIE |  |
|  | Spełniający wymogi normy emisji spalin min. Euro 5 | TAK/NIE |  |
|  | Pojemność silnika min. 1200 cm3, 2 - cylindrowy | TAK/NIE |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna 6-biegowa z możliwością zmiany biegów | TAK/NIE |  |
|  | Napęd przekazywany na tylne koło przez łańcuch napędowy lub wał Kardana | TAK/NIE |  |
|  | Czujniki ciśnienia w oponach | TAK/NIE |  |
|  | Zawieszenie przednie i tylne o skoku nie mniejszym niż 140mm | TAK/NIE |  |
|  | Zawieszenie z możliwością elektronicznej kontroli twardości (Zawieszenie z możliwością elektronicznej regulacji parametrów z pozycji kierowcy) | TAK/NIE |  |
|  | Podwójne tarcze hamulcowe z przodu | TAK/NIE |  |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania | TAK/NIE |  |
|  | Kontrola trakcji | TAK/NIE |  |
| 3. | Wyposażenie pojazdu bazowego |  |  |
|  | Alternator o mocy min. 600 W | TAK/NIE |  |
|  | Gniazdo umożliwiające ładowanie akumulatora w czasie postoju prądem stałym o napięciu 12V | TAK/NIE |  |
|  | Dwa gniazda 12V umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych zabezpieczone przed przeciążeniem (2x USB w okolicy kierownicy lub wyświetlacza (licznika) umożliwiające ładowanie telefonu lub tabletu. Dokładne miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym. | TAK/NIE |  |
|  | Gniazdo 12V w kufrze centralnym z przekaźnikiem włączającym zasilanie po uruchomieniu silnika i podłączeniu zasilania zewnętrznego (przeznaczone do ładowania defibrylatora) zabezpieczone bezpiecznikiem 20A | TAK/NIE |  |
|  | Dźwignia hamulca przedniego z możliwością regulacji odległości | TAK/NIE |  |
|  | Dźwignia sprzęgła z możliwością regulacji odległości (nie dotyczy w przypadku zaoferowania motocykla z automatyczną skrzynią biegów) | TAK/NIE |  |
|  | Ogrzewane manetki | TAK/NIE |  |
| II. | MODYFIKACJA NA AMBULANS |  |  |
| 5. | Sygnalizacja uprzywilejowana |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną typu LED (lampy kierunkowe). | TAK/NIE |  |
|  | 1) Na powierzchni przedniej co najmniej 4 lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED, z kątem świecenia 180 stopni - miejsce montażu po uzgodnieniu z Wykonawcą, który uzyska zamówienie. | TAK/NIE |  |
|  | 2) Na bokach pojazdu prawym i lewym po 2 lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED. Oraz na tylnej części kufra centralnego 3 lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED niewychodzące poza obrys zewnętrzny motocykla - miejsce montażu po uzgodnieniu z Wykonawcą, który uzyska zamówienie. | TAK/NIE |  |
|  | 3) Lampa błyskowa LED z tyłu motocykla na wysięgniku z możliwością regulacji wysięgnika, barwy niebieskiej, z kątem świecenia 360 stopni | TAK/NIE |  |
|  | 4) Pojazd wyposażony w modulator dedykowany do motocykli min. 80W obsługujący 2 głośniki | TAK/NIE |  |
|  | 5) Głośniki 2 szt. zamontowane w przedniej części pojazdu nie mogą być niczym przysłonięte, zabezpieczone przed uszkodzeniem w razie upadku motocykla | TAK/NIE |  |
|  | 6) Sterowanie modulatorem przy pomocy pilota lub panelu na kierownicy oraz klaksonu, przełącznik sygnałów wodoodporny (bez konieczności odrywania rąk od kierownicy) – marka, model | TAK/NIE |  |
|  | 7) Włącznik sygnałów świetlnych i dźwiękowych: - na kierownicy po stronie lewej w lokalizacji umożliwiającej sterowanie bez konieczności odrywania ręki od kierownicy, | TAK/NIE |  |
| 7. | Oklejenie i oznakowania |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: musi spełniać wymogi określone w Załączniku 2 pkt II Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 roku w sprawie oznakowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 1) pas odblaskowy barwy niebieskiej co najmniej 6 cm dookoła pojazdu w połowie jego wysokości 2) dodatkowy pas czerwony co najmniej 6 cm poniżej pasa niebieskiego, 3) napis lustrzany na owiewce czołowej AMBULANS o wysokości liter co najmniej 10 cm, koloru czerwonego 4) napis AMBULANS po lewej i prawej stronie motocykla oraz tylnej części kufra centralnego 5) kryptonim zespołu ratownictwa medycznego, który jest określony w wojewódzkim planie działania systemu, koloru czerwonego, o wysokości liter co najmniej 5 cm, umieszczonym po obu bokach pojazdu 6) Kufry motocykla koloru żółtego (CMYK 10,0,90,0) 7) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy co najmniej 15 cm umieszczonym na obu bokachi powierzchni tylnej pojazdu 8) oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne (wg wzoru z Rozporządzenia Ministra Zdrowia o oznakowaniu jednostek systemu PRM) na owiewce czołowej, bokach kufrów bocznych po stronie lewej oraz prawej i powierzchni tylnej kufra centralnego. 9) oznakowanie w logo i napisy Zamawiającego na powierzchni bocznej kufra centralnego po stronie lewej oraz prawej (udostępnione po podpisaniu umowy) | TAK/NIE |  |
| 9. | Łączność radiowa oraz SWD |  |  |
|  | Wykonawca zapewni miejsce montażu modułu GPS SWD PRM | TAK/NIE |  |
|  | Przewidziane miejsce przechowywania oraz ładowania tabletu SWD PRM | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość montażu i ładowania radiotelefonu przenośnego | TAK/NIE |  |
| 11. | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |  |  |
|  | Uchwyt na telefon (wyświetlacz ekranu min. 5 cali) | TAK/NIE |  |
|  | Rejestrator jazdy przód i tył z urządzeniem zapisującym nagrania na karcie SD | TAK/NIE |  |
|  | Urządzenie obsługujące rejestrator jazdy oraz zapewniające bezprzewodową łączność z telefonem komórkowym z obsługą Apple Carplay i Android Auto | TAK/NIE |  |
|  | Ładowarka dedykowana przez producenta motocykla do ładowania i kondycjonowania akumulatora | TAK/NIE |  |
|  | Przewód zasilający – podłączeniowy min. 5 metrów | TAK/NIE |  |
|  | Zestaw 3 toreb lub plecaków wykonane z materiałów twardych, odpornych na rozdarcie, ścieranie, wodoodpornych (np. typu CORDURA), wyposażone w elementy zapewniające bezpieczeństwo użytkownika | TAK/NIE |  |
|  | Pokrowiec na motocykl | TAK/NIE |  |
| IV. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Gwarancja na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów | TAK/NIE |  |
|  | Gwarancja na adaptację min. 24 miesiące | TAK/NIE |  |
|  | Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz wymiana części i płynów eksploatacyjnych po stronie Zamawiającego | TAK/NIE |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie | TAK/NIE |  |
|  | Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie zamawiającego | TAK/NIE |  |

…………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy