„Dostawa agregatów prądotwórczych”– w podziale na 2 części

Część 1: Agregaty o mocy 14 kW w ilości 4 sztuk

Część 2: Agregaty o mocy 32 kW w ilości 2 sztuk

| Część 1: Agregaty o mocy 14 kW w ilości 4 sztuk |  |
| --- | --- |
| 1. Przedmiot zamówienia | Producent: ….......... Kraj:…........ Model: …........ Rok produkcji: ….................. |
| Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy nie gorszej niż: | Parametr oferowany - proszę uzupełnić wpisując konkretne parametry oferowanego urządzenia |
| Moc maksymalna (LTP): 19,5 kVA / 15,6 kW |  |
| Moc znamionowa (PRP): 17,5 kVA / 14 kW |  |
| Napięcie: 400/230 V |  |
| Częstotliwość: 50 Hz |  |
| Liczba faz: 3 |  |
| Współczynnik mocy: 0,8 |  |
| Agregat przewidziany do pracy ciągłej przy zmiennym obciążeniu, z możliwością zasilania odbiorników jedno- i trójfazowych. |  |
| 2. Wymagane parametry techniczne nie gorsze niż: |  |
| Silnik: |  |
| Rodzaj paliwa: benzyna |  |
| Zbiornik paliwa: 45 l |  |
| Liczba cylindrów: 2 |  |
| Moc: 56 kW |  |
| 3. Wyposażenie standardowe |  |
| Stalowa rama |  |
| Zbiornik paliwa |  |
| Płyny eksploatacyjne |  |
| Akumulator rozruchowy |  |
| Posiadanie wymaganych prawem atestów. Gwarancja: minimum 12 miesięcy. Instrukcja obsługi agregatu, panelu sterowania i konserwacji w języku polskim. Wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej z deklaracją zgodności CE |  |
| Część 2: Agregaty o mocy 32 kW w ilości 2 sztuk |  |
| 1. Przedmiot zamówienia | Producent: ….......... Kraj:…........ Model: …........ Rok produkcji: ….................. |
| Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy nie gorszej niż: | Parametr oferowany - proszę uzupełnić wpisując konkretne parametry oferowanego urządzenia |
| Moc maksymalna (LTP): 44 kVA / 35,2 kW |  |
| Moc znamionowa (PRP): 40 kVA / 32 kW |  |
| Napięcie: 400/230 V |  |
| Częstotliwość: 50 Hz |  |
| Liczba faz: 3 |  |
| Współczynnik mocy: 0,8 |  |
| Agregat przewidziany do pracy ciągłej przy zmiennym obciążeniu, z możliwością zasilania odbiorników jedno- i trójfazowych. |  |
| 2. Wymagane parametry techniczne nie gorsze niż: |  |
| Silnik: |  |
| Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |
| Zbiornik paliwa: 100l |  |
| Liczba cylindrów: 4 |  |
| Chłodzenie: cieczowe |  |
| Prądnica: |  |
| Typ: synchroniczna, bezszczotkowa |  |
| Regulacja napięcia: elektroniczna |  |
| Klasa ochrony: IP23 |  |
| Klasa izolacji: H |  |
| 3. Wyposażenie standardowe |  |
| Silnik wysokoprężny |  |
| Prądnica synchroniczna bezszczotkowa |  |
| Stalowa rama |  |
| Zbiornik paliwa |  |
| Wibroizolatory |  |
| Tłumik wydechu z kompensatorem |  |
| Płyny eksploatacyjne |  |
| Akumulator rozruchowy |  |
| Wyłącznik główny |  |
| Sterownik agregatu |  |
| Przycisk bezpieczeństwa STOP |  |
| Zaciski odbioru mocy |  |
| Zabudowa wyciszona |  |
| Posiadanie wymaganych prawem atestów. Gwarancja: minimum 12 miesiący. Instrukcja obsługi agregatu, panelu sterowania i konserwacji w języku polskim. Wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej z deklaracją zgodności CE. |  |
| Dodatkowe funkcje |  |